МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчет по лабораторной работе №4

«Апаратные средства вычислительной техники»

Вариант 2

| Выполнил: | студенты группы ИКТб-3301 |  |  |  | Д. К. Богданов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |  |  | М. А. Земцов |

г. Киров

2026

Цель работы: знакомство с технологией применения языка ассемблера

при разработке программного обеспечения на языках высокого уровня.

Текст основного программного модуля.

//Это лаба 4

#include <iostream>

// Указываем компилятору использовать C-соглашение о вызовах, чтобы избежать искажения имен (name mangling)

extern "C" double find_max_asm(double start, double end, double step);

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

double start = -1.0;

double end = 2.0;

double step;

std::cout << "Вычисление максимального значения функции на отрезке [-1; 2]" << std::endl;

std::cout << "Введите шаг интегрирования (например, 0.1): ";

std::cin >> step;

if (step <= 0) {

std::cout << "Ошибка: Шаг должен быть больше нуля!" << std::endl;

return 1;

}

// Вызов функции из модуля на ассемблере

double max_val = find_max_asm(start, end, step);

std::cout << "Максимальное значение функции: " << max_val << std::endl;

return 0;

}

Текст модуля на C.

#include <math.h>

// Функция принимает x и возвращает вычисленное значение

double calc_f(double x) {

return (cos(x) + sin(x)) / exp(x);

}

Текст модуля на Assembler.

.686

.model flat, c

option casemap:none

; Объявляем внешнюю функцию на C

extern calc_f:proc

.code

; Функция: double find_max_asm(double start, double end, double step) (стековый кадр)

find_max_asm proc

push ebp

mov ebp, esp

; Выделяем память в стеке для локальных переменных:

sub esp, 16

; Инициализация curr_x = start

fld qword ptr [ebp+8]

fstp qword ptr [ebp-16]

; Вычисляем f(start), чтобы задать начальное значение max_val

push dword ptr [ebp-12]  ; Старшие 4 байта curr_x

push dword ptr [ebp-16]  ; Младшие 4 байта curr_x

call calc_f              ; Результат возвращается в st(0)

add esp, 8

fstp qword ptr [ebp-8]   ; max_val = f(start)

check_loop:

; Увеличиваем curr_x на step: curr_x = curr_x + step

fld qword ptr [ebp-16]

fadd qword ptr [ebp+24]

fst qword ptr [ebp-16]

; Проверяем условие цикла: curr_x > end

fcomp qword ptr [ebp+16]

fstsw ax

sahf

ja end_loop

; Вызываем calc_f(curr_x)

push dword ptr [ebp-12]

push dword ptr [ebp-16]

call calc_f

add esp, 8               ; st(0) теперь содержит f(curr_x)

; Сравниваем f(curr_x) с max_val

fcom qword ptr [ebp-8]   ; Сравниваем st(0) и max_val

fstsw ax

sahf

jbe not_greater          ; Если f(curr_x) <= max_val, пропускаем обновление

; Обновляем max_val

fst qword ptr [ebp-8]    ; max_val = f(curr_x)

not_greater:

fstp st(0)               ; Очищаем значение f(curr_x) из стека FPU

jmp check_loop

end_loop:

; По правилам cdecl, тип double возвращается через регистр st(0)

fld qword ptr [ebp-8]    ; Загружаем итоговый max_val в st(0)

; Восстанавливаем фрейм стека

mov esp, ebp

pop ebp

ret

find_max_asm endp

end

Верификация программы представлена на рисунках 1 - #

Рисунок 1 – Окно ввода значений

Рисунок 2 – Переход в модуль C

Рисунок 3 – Возврат из модуля C в модуль Assembler

Рисунок 4 – Второй выход в С

Рисунок 5 – Второе возвращение в Assembler

Рисунок 6 - Возврат из модуля Assembler в главный модуль

Рисунок 7 - Вывод результата в консоль

Вывод: В ходе работы проведено знакомство с технологией совместного использования языка ассемблера и языков высокого уровня (C/C++ и др.). Освоены способы вставки ассемблерного кода (inline-ассемблер), а также методы вызова ассемблерных подпрограмм из кода на высокоуровневых языках с соблюдением соглашений о вызовах (передача параметров через стек/регистры, сохранение регистров, возврат результата). Полученные навыки позволяют оптимизировать критически важные участки программ, используя ассемблерные вставки для повышения производительности или доступа к низкоуровневым возможностям процессора.